IFR 2022赛后总结报告

组别：控制组

身份：队员

姓名：益苏蕾

联系方式：

Y19829087643（微信号）

2942448732（QQ号）

目录

1、舵轮底盘任务总结	3

实现目标	3

实现方案	3

运动学解算公式推导	3

实现过程	7

1）	Webots中搭建底盘模型	7

2）	在webots中编写代码并控制仿真	8

3）	将webots代码移植到keil中	9

发现的问题	9

最终的效果	10

创新点与不足点	10

1、舵轮底盘任务总结

实现目标

在2022ROBOCON比赛中，参赛的两辆车分别采用了三轮舵轮与四轮舵轮作为底盘。

我们首先要在仿真模型中实现底盘的全向移动，从而验证舵轮算法的正确性，之后再移植到实物模型中进行实际操控。

实现方案

- 首先推导三轮舵轮与四轮舵轮的运动学解算公式。

- 然后在webots中搭建底盘模型，并编写代码验证运动解算公式正确性。

- 最后将webots代码移植到keil中，并根据实际进行修改。

### 运动学解算公式推导

无论是三轮舵轮还是四轮舵轮，我们需要做的都是将输入量，即整车的x、y、w三个轴向的速度，经过运算后输出得到驱动电机的速度与转向电机的角度。

这里我们首先定义一下符号：

| 符号 | 含义 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vx | 整车的x轴速度 | R | 整车做圆周运动的半径 |
| Vy | 整车的y轴速度 | r | 轮子做圆周运动的半径 |
| w | 整车及各个轮子角速度（顺时针正，逆时针负） | α | 整车速度方向与y轴小的夹角 |
| a | 四轮底盘边长 | θ | 轮子速度方向与y轴小的夹角 |
| V车 | 整车合速度 | V轮 | 轮子速度 |
| b | 三轮底盘中点到顶点距离 |  |  |

注意以下几个点：

- 整车的角速度 等于 各个轮子的角速度

- 轮子的线速度方向与整车运动的圆周相切

- atan2的用法：

因为我们这里要得到的是与y轴的夹角，所以应该是atan2（x，y）

- 四轮舵轮

- w == 0 ，Vx != 0 || Vy != 0

此时因为没有角速度，整车是沿着合速度方向平移的。

- w != 0 ，Vx == 0 && Vy == 0

此时只有角速度，整车是以车中心为圆心自转的。

- w != 0 ，Vx != 0 || Vy != 0

考虑w>0,即顺时针时：

可以将这三种情况统一为一个公式

因为w的正负会决定运动轨迹的圆心位置，从而决定α与θ是在y轴左边还是右边，所以需要分开讨论w正负

- 三轮舵轮

三轮舵轮在平移与自转两种情况与四轮思路相同，故这里直接讨论第四种情况。

考虑w>0,即顺时针时：

以上给出了三轮和四轮基本的运动学解算方法，需要在此基础上对每个轮子分别进行讨论。

至此，我们得到了理论上每个轮子的角度或速度，但实际运动时，需要考虑到轮子转动的最小路径，考虑以下三种情况：

- 第一种情况，目标位置在当前位置的正负90度内。

此时，直接从当前位置转到目标位置即为最短路径。

- 第二种情况，越界处理。

即当前值与目标值一个为正一个为负，如果直接按照计算出的目标值旋转，可能需要转许多圈，但从实际空间位置来看，当前值与目标值差距很小。

此时需要考虑，对目标值加或减360度，实现最短路径旋转。

- 第三种情况，即目标值与当前值差距在一圈内，但目标值不在当前值正负90度范围。

此时给目标值加或减180度，即转到对称的位置Tar2，并给负的速度值，实现相同的效果。

实现过程

- Webots中搭建底盘模型

具体的搭建模型过程参考webots指导书，注意以下要点：

- 驱动电机是在转向电机节点下面的。

- 做好一个轮子，其余的复制之后修改名称和转轴即可。

除了自己搭建webots模型之外，也可以直接导入solidworks工程图，具体参考对应指导书。

最终得到类似下图的模型：

- 在webots中编写代码并控制仿真

我们这里要实现的效果是通过手柄控制仿真模型，模拟遥控器控制真实底盘的效果。

注意以下几个点：

    - wb_joystick_get_axis_value函数用来读取手柄的数值，并且读到值后需要设置一定的死区。

    - 通过电机来控制轮子转的位置和速度，还需要位置传感器来读取转向电机位置。

- 将webots代码移植到keil中

注意以下几个点：

    - 判断目标位置与当前位置差值时是通过编码器读到的数值来判断的,并且需要考虑到减速比。

图表 1：RoboMaster C620 电调说明书

则在减速比为1:1的情况下，90度对应的值应该是8191/4=2048

图表 2：齿轮比1:6.5，减速箱1:19

    - 弧度和角度转化

atan2计算出来的单位是弧度

    - 减速比为小数时要先化整

    - 速度补偿

速度补偿是为了解决当前版本舵轮结构的问题，在转向轮转动时，会带动驱动轮转动，所以增加了速度补偿给驱动轮，来抵消转向轮带来的影响。

    - 标定

舵轮每次上电都需要标定，主要是统一驱动电机的位置，因此可以设置按钮或者拨杆，使舵轮在下电之前回到标定位置。

发现的问题

- 一个can最多接6个电机，超过六个电机之后，接收到的数据会缺失很多。

- 单控制底盘的情况下，基本没有办法走直线，需要借助陀螺仪等进行校正。

- keil代码里面没有设置好单位转化，公式中应该统一单位，车的速度米每秒， 角速度弧度每秒，车的边长米。

最终的效果

三轮底盘和四轮底盘都能在遥控器的控制下实现全向移动。

创新点与不足点

创新点：

- 首次把机械设计的舵轮底盘导入到webots仿真模型中进行运动学仿真。

- 首次在控制组的研发过程中实际运用到仿真技术。

- 实现了最短弧线转向。

不足点：

- 仿真模型和实际物体还有偏差，比如电机转向轮方向，导致代码移植后还是需要很多细节上的修改。

- 仿真模型的摩擦系数、重量等无法准确模拟，，得不到实际底盘驱动力是否满足需求。

- 对于今年的结构来说，转向一定需要补偿不然会导致电机相互卡住的问题也无法仿真出来。